热成像双光谱云台相机

功能特性 采用SONY超大靶面sensor，最高800万像素，成像质量好，低照度效果好 10倍800万超高清黑光全彩摄像机，全彩夜视，适用于机器狗/无人机各种复杂环境下的监测 640*512测温热成像，-20℃~550℃超宽测温范围，满足安防巡检、电力巡线等需求 单IP可同时输出可见光和热成像视频 单主控设计，统一编码、统一存储、统一管理 网口输出，可适配多种图传系统 支持H265，压缩比率更高，更利于传输 聚焦迅速准确 支持onvif协议、GB28181协议 支持OSD信息叠加

技术参数

| 产品型号 | SR-UPA810T609 |  |
| --- | --- | --- |
| 热成像参数 |  |  |
| 类型 |  | 氧化钒非制冷红外探测器 |
| 分辨率 |  | 640*512 |
| 像元尺寸 |  | 12µm |
| 光谱范围 |  | 8~14µm |
| 焦距 |  | 9.1mm |
| 光圈 |  | F1.0 |
| 调焦 |  | 无热化定焦 |
| 视场角 |  | 48.3°(H) × 38.6°(V) |
| 伪彩模式 |  | 黑热/白热/彩色 |
| 测温范围 |  | -20℃～150℃(默认) 和100 ℃~550 ℃ |
| 可见光参数 |  |  |
| 图像传感器 |  | 1/1.8″Progressive Scan CMOS |
| 最大像素 |  | 3840*2160 （8MP) |
| 可见光像素 |  | 800万 |
| 最低照度 |  | 0.002 Lux/F1.6(彩色)，0.0002Lux/F1.6(黑白) |
| 镜头焦距 |  | 3.2-32mm |
| 光圈值 |  | F1.6～F3.7±5% |
| 水平视场角 |  | 90.3°(W)～20.4° |
| 垂直视场角 |  | 47.1°(W)～11.5° |
| 近摄距离 |  | 0.3m-2m |
| 变倍速度 |  | ≤2秒(光学，广角~望远) |
| 日夜切换模式 |  | 双滤光片切换，自动，彩色，黑白 |
| 切换判定方式 |  | 图像算法，时间段，外部触发，串口触发 |
| 主要参数 |  |  |
| 内置3.2T智能算力，可扩展行业算法 |  |  |
| 主要参数 |  |  |
| 材质 |  | 航空铝合金 |
| 吊舱尺寸（mm） |  | 131（长）* 108（宽）* 159（高） |
| 吊舱重量 |  | 760±10g |
| 工作温度 |  | -20℃ - +60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 存储温度 |  | -30℃～70℃ |
| 防护级别 |  | IP43 |
| 稳像轴数 |  | 三轴(航向/俯仰/横滚) |
| 角度工作范围 |  | ±160°(航向)；-135°～45°(俯仰)；±45°(横滚) |
| 控制信号 |  | S.BUS、TTL串口通信、TCP、UDP |
| 输入电压 |  | 12V |
| 功率 |  | ≤11W |
| 视频接口 |  | 网口 |
| 云台工作模式 |  | 启用跟随(默认)；禁用跟随；一键向下、一键回中 |
| 云台控制模式 |  | 速度控制；角度控制； |
| 存储功能 |  | TF Card 本地存储 256G (建议使用class10) |
| 图像参数 |  |  |
| 主码流 |  | PAL: (3840 × 2160, 1920 × 1080,1280 × 720)25fps |
|  |  | NTSC:(3840 × 2160, 1920 × 1080,1280 × 720)30fps |
| 子码流 |  | PAL：（1280×720，720×576，352×288）25fps |
|  |  | NTCS：（1280×720，720×480，352×240）30fps |
| 数字变倍 |  | 16倍 |
| 镜头初始化 |  | 内置 |
| 聚焦模式 |  | 自动/手动/半自动/一次聚焦(自动模式下生效) |
| 宽动态 |  | 120dB |
| 图形调节 |  | 亮度，对比度，饱和度，锐度，色度等可调 |
| 图像设置 |  | 区域遮挡，抗闪烁，去雾，走廊模式，镜像，翻转，背光补偿，强光抑制，坏点补偿，电记忆，畸变校正 |
| ROI |  | 4区域设置 |

外形尺寸